Bp. X. ker., Állomás u. 26. szám alatti Ügyfélközpont belső berendezés kialakítása műszaki dokumentáció

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal
1102 Budapest, Szent László tér 29.

BELSŐÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS

Minden termékre minimum 36 hónap garancia érvényes.
Az árak tartalmazzák a bútorok, termékek szállítás előtti raktározását, helyszínre szállítását és helyszíni beépítését. 
A tervező által készített tervdokumentációban előírt műszaki tartalmat tartani kell.
Gyártás előtt a helyszínen minden méret ellenőrizendő.

ASZTALOS MUNKÁK:

A világos tölgy színű bútorlapból készülő valamennyi bútorhoz egységesen ugyanazt a bútorlap gyártmányt kell használni.

ÁLLÓ ÉS BEÉPÍTETT SZEKRÉNYEK:

(Konszignációs jelük: A, B, BZ, C, D, Dz, E, Ez, F, Gj1, Gj2, Gj3, Gj4, H, I, Kz)

- Általánosságban: bútorterv szerint; külméret pontosság: nagyobb befoglaló külméret nem lehet, hacsak nem fér be a rendelkezésre álló helyre, kisebb befoglaló külméret -1% eltérés engedélyezett.
- Anyaga: 18-19mm laminált bútorlap. Minden esetben a tető és fenéklap közé záródik az oldal és hátlap, illetve az ajtók. Az alacsony szekrények tetőlapja: 25 mm-es laminált bútorlap, színazonos, 2 mm-es ABS éllel.
- Színe: világos tölgy, (pl. EGGER: U963 ST9 Cremona homoksárga tölgy, vagy KAINDL K4335 NM PG7 Stadtberg Beech Creme, vagy FUNDERMAX 1402 Bleached Oak, vagy ezzel megegyező minőségű, színű).
A kívülről nem látszó hátfalak (teljes magasságú ajtós szekrényeké), illetve a belső polcok színe lehet fehér is.
- Szálirány: minden függőleges elemen (oldallapok, hátlapok és ajtólapok) függőleges.
- Élzárás: 2mm vastag színazonos ABS.
- Lábazat: tele lapláb, 18-19mm bútorlap, 2mm ABS vízzáró élzárás; színe: sötétszürke, RAL 7024 Graphitgrau (pl. EGGER: U963 ST15 Gyémántszürke, vagy KAINDL 2162 PE Graphite Grey, vagy FUNDERMAX 0077 Graphitgrau, vagy ezzel megegyező minőségű, színű). A telelábon belül elhelyezett, a szekrény fenéklap belseje felől állítható szintező lábakkal.
- Ajtófogantyú: matt króm, 2 ponton rögzített típus (pl. IKEA TAG 116mm-es vagy ezzel megegyező minőségű, színű)
- Kivetőpánt: 110o –os fém kivetőpánt, króm színű (pl. HAFELE vagy IKEA BLUM, vagy ezzel megegyező minőségű) A 227cm magas ajtóknál 4db / ajtó.
- Ruhaakasztó: a bútor mélysége szerint kihúzható ruhaakasztó, vagy oldalba süllyesztett krómozott ruharúd.
- Polcok: a bútorral fixen összeépítettek.
- Zár: a ruhás és magas ajtóknál lehajtható kulcsos (minimum 2 db kulcs) rúdzár, a kis ajtóknál lehajtható kulcsos (minimum 2 db kulcs) egypontos biztonsági zár.
- Egyéb vasalat: A sorolt magas elemeknél minimum 3 db korpusz összehúzó anya és csavar, alacsony szekrényeknél minimum 2 db összehúzó csavar és anya biztosítja a sorba szerelést. A 2 m-nél magasabb szekrényeket minimum szekrényekként 1 ponton a falhoz is rögzíteni kell, pl. IKEA L-vasas függesztővel, beige színű takaróval. A beépített szekrények esetében kétoldalt és felül 40 mm-es szegőléc takar a falra. Az Ügyfélközpont régi épületszárnyának földszintjén lévő helyiségek (F08 – F14) falazása: gipszkarton (szerelt és ragasztott) borítású téglafalak. Az Ügyfélközpont új épületszárnyának pince, földszint és emeleti helyiségeinek falazása: vasbeton fal.
- Passzelem: A terven jelölt helyeken a bútorok oldala és a fal közti rést a helyszíni méretre beszabott egyenes passzelem takarja. A sorolt szekrények "L" alakú fordulásánál (pl. F14 helyiség) "L" alakú negatív passzelem készül. A passzelemek szerelése a korpuszok belsejéből történik.

LAPLÁBAS  IRÓASZTALOK TETŐLAP SZÉLESSÉGŰ LAPLÁBAKKAL, TELE HÁTRATOLT ELŐLAPPAL:

(Konszignációs jelük: IA19080, IA23580, IA18580, IA27880, IA12060, IA18080, IA15080, IA14060, IA20080, IA14080)

- Általánosságban: bútorterv szerint; külméret pontosság: nagyobb befoglaló külméret nem lehet, hacsak nem fér be a rendelkezésre álló helyre, kisebb befoglaló külméret -1% eltérés engedélyezett.
A lapláb a tetőlap szélességénél 5 mm-es keskenyebb. Az előlap minden esetben támasztja a tetőlapot és a lábbal azonos, azaz teljes magasságú. Tetőlap szélességű laplábak szintezhetőek: a lábak éleiben és az előlap élének közepébe hosszú műanyag belső menetes elem és állítócsavar kerül. A termékek lapra szereltek, azaz excenteres összehúzással készülnek. Az előlapot 1000 mm hossz felett 1 db, 1500 mm-től 2 db, 2000 mm-től 3 db műanyag sarokösszehúzóval kapcsolni kell a tetőlaphoz. Az asztalhoz kerülő kiegészítő elemek összekapcsolását az asztal tetővel, vagy lábbal biztosítani kell.
- Anyaga: tetőlap, laplábak, előlap: 25mm laminált bútorlap. 
- Színe: világos tölgy, (pl. EGGER: U963 ST9 Cremona homoksárga tölgy, vagy KAINDL K4335 NM PG7 Stadtberg Beech Creme, vagy FUNDERMAX 1402 Bleached Oak, vagy ezzel megegyező minőségű, színű). 
- Szálirány: laplábaké függőleges, előlapoké vízszintes.
- Élzárás: 2mm vastag színazonos ABS. 
- kábel átvezető nyílás: pultonként/asztalonként 2-2db világosszürke műanyag, kerek, elforgatható fedeles.

FIÓKOS ÍRÓASZTALOK, FIÓKOS ASZTALELEMEK és KISSZEKRÉNYEK:

(Konszignációs jelük:
fiókos íróasztalok:  IAFzAz16080, IAFz18060, IAFz12080, IAFz18080, IAFz14080, IAFz16080H 
fiókos asztalelemek: Fz6044,  Fz8960, AzFz12044, 
kisszekrények:  Az9960, ANY6030, FNY6030, ANYAz8460, AzAz8460, ANY6040, Az5460, ANY8460, Az6040, ANYAz12040, ANYANY8460, AzNY15054, ANY10030, FNY10030, ANYAz84100, AzAz12030, AzAz11560, ANYAz15040, ANY8060)

- Általánosságban: bútorterv szerint; külméret pontosság: nagyobb befoglaló külméret nem lehet, hacsak nem fér be a rendelkezésre álló helyre, kisebb befoglaló külméret -1% eltérés engedélyezett. 
A fiókos elemek 4db egyforma magas fiókkal készülnek, (ceruzatartó fiók nélkül), 18-19 mm-es színazonos vagy fehér laminált bútorlap fiókokkal és görgős csúszóval, központi zárral, a szekrényekkel azonos típusú szintezhető lábbal. A 80cm mély asztalok alatti fiókos elemek korpuszmélysége 80cm, azonban a fiókbelsők csak 60cm mélyek. A közös tetőlappal, közös korpusszal épített „ikerszekrények”(ANYAz8460, AzAz8460, ANYAz12040, ANYANY8460, AzNY15054, ANYAz84100, AzAz12030, AzAz11560, ANYAz15040 konszignációs jelű elemek) és a fiókos íróasztalok kialakítása egyedi, minden esetben a terv szerinti. Az egymással szomszédos asztallapok egymáshoz való kapcsolást összekötő lemez, vagy összekötő "L" szerelvény biztosítja. A fiókos asztalelemekre, illetve polcos alsó szekrényelemekre a fedlap alulról fedlapcsavarokkal kerül hézagmentes rögzítésre.
- Anyaga: Tetőlap: 25mm laminált bútorlap. Oldallap, hátlap és fiókelőlapok: 18-19mm laminált bútorlap. Minden esetben a tető és fenéklap közé záródik az oldal és hátlap, illetve az ajtók, fiókelőlapok.
- Színe: világos tölgy, (pl. EGGER: U963 ST9 Cremona homoksárga tölgy, vagy KAINDL K4335 NM PG7 Stadtberg Beech Creme, vagy FUNDERMAX 1402 Bleached Oak, vagy ezzel megegyező minőségű, színű),
a fiókbelső lehet fehér színű is. 
- Szálirány: oldalaké, hátfalaké függőleges, fiókelőlapoké vízszintes. 
- Élzárás: 2mm vastag színazonos ABS.
- Vasalat: görgős fiókcsúszó vasalat, nem csillapított (pl. HAFELE vagy BLUM, vagy ezzel megegyező minőségű).
- Zár: kulcsos központi zár
- Fiók- és ajtófogantyú: matt króm, 2 ponton rögzített típus (pl. IKEA TAG 116mm-es vagy ezzel megegyező minőségű, színű)
- Lábazat: tele lapláb, 18-19mm bútorlap, 2mm ABS vízzáró élzárás; színe: sötétszürke, RAL 7024 Graphitgrau (pl. EGGER: U963 ST15 Gyémántszürke, vagy KAINDL 2162 PE Graphite Grey, vagy FUNDERMAX 0077 Graphitgrau, vagy ezzel megegyező minőségű, színű). A telelábon belül elhelyezett, a szekrény fenéklap belseje felől állítható színtező lábakkal.
- Polcok: a bútorral fixen összeépítettek. Kivétel a padlódugaljak fölötti polcos asztalok esetében, ahol az alsó polc  Z-alakú, és kivehető. („ANY8460” és „ANYAz84100” konszignációs jelű bútorok).
- kábel átvezető nyílás az „ANY8460” és „ANYAz84100” konszignációs jelű bútorokon: bútoronként 1-1db világosszürke műanyag, kerek, elforgatható fedeles.

GÖRGŐS FIÓKOS KONTÉNEREK (készül 2db – F13 irodába):

(Konszignációs jele: GK)

- Általánosságban: A fiókos elemek 3db egyforma magas fiókkal készülnek, (ceruzatartó fiók nélkül), 18-19 mm-es színazonos vagy fehér laminált bútorlap fiókokkal és görgős csúszóval, központi zárral.
- méret: 42x60x57cm
- Anyaga: Tetőlap: 25mm laminált bútorlap. Oldallap, hátlap és fiókelőlapok: 18-19mm laminált bútorlap.
- Színe: világos tölgy, (pl. EGGER: U963 ST9 Cremona homoksárga tölgy, vagy KAINDL K4335 NM PG7 Stadtberg Beech Creme, vagy FUNDERMAX 1402 Bleached Oak, vagy ezzel megegyező minőségű, színű),
a fiókbelső lehet fehér színű is. 
- Szálirány: oldalaké és hátfalé függőleges, fiókelőlapoké vízszintes. 
- Élzárás: 2mm vastag színazonos ABS.
- Vasalat: görgős fiókcsúszó vasalat, nem csillapított (pl. HAFELE vagy IKEA BLUM, vagy ezzel megegyező minőségű)
- Zár: kulcsos központi zár
- Fiókfogantyú: matt króm, 2 ponton rögzített típus (pl. IKEA TAG 116mm-es vagy ezzel megegyező minőségű, színű)
- Vasalat: görgős fiókcsúszó vasalat, nem csillapított (pl. HAFELE vagy IKEA BLUM, vagy ezzel megegyező minőségű).
-Görgő: 4db görgő (egyik sem fékezhető)

SZÍNES PARAVÁNOK AZ ÜGYFÉLFORGAMI TEREKBEN:

(Konszignációs jelük: PZ200120, PP200120, PSZ60120, PK200120, PSZ100120, PS200120)

- Általánosságban: A munkahelyek elválasztását a boxok kialakítását biztosító 100 mm vastag elválasztó paravánok mindkét oldala 18-19 mm-es színes laminált bútorlap, belső keretes megoldással a 100-as élek 2 mm-es MULTIPLEX ABS élzárásával. Minden elem alatt 4, illetve 6 db műanyag perselyes magassági állítási lehetőséggel.
- Anyaga: 18-19 mm-es egyszínű színes laminált bútorlap.
- Színek: a Kőbányai Önkormányzat arculati kézikönyvében rögzített színekben, az alábbiak szerint:
	- Zöld: RAL 6017 May green (pl. EGGER: U632 ST15 Fű Zöld, vagy KAINDL 27190 BS Mamba green, 
 	vagy FUNDERMAX 0619 Maigrün, vagy ezzel megegyező színű).
	- Piros: RAL 3020 Traffic red (pl. EGGER: U321 ST15 Kínai vörös, vagy KAINDL 27113 PE Red, vagy 
 	FUNDERMAX 0067 Red, vagy ezzel megegyező minőségű, színű).
	- Kék: RAL 5018 Turquoise blue (pl. EGGER: U633 ST15 Türkisz, vagy KAINDL 20245 Nm Ocean, vagy 
 	FUNDERMAX 0595 Pacific, vagy ezzel megegyező színű).
	- Sárga: RAL 1017 Saffran Gelb (pl. EGGER: U114 ST15 Sárga, vagy KAINDL 2134 PE Zink, vagy 
 	FUNDERMAX 0736 Saffron, vagy ezzel megegyező színű)
	- Sötétszürke: RAL 7024 Graphitgrau (pl. EGGER: U961 ST2 Grafit, vagy KAINDL 2162 PE 
 	Graphite Grey, vagy FUNDERMAX 0077 Graphitgrau, vagy ezzel megegyező színű).
- Élzárás: 10cm széles, 2mm vastag ABS él, színe: rétegelt lemez hatású (pl. REHAU MULTIPLEX – EXPRESS COLLECTION Decor 4771, vagy ezzel megegyező minőségű, színű).

2 SZÁRNYÚ LENGŐAJTÓ (készül 2db – F04 irodába):

(Konszignációs jelük: LA)

- Anyaga: 36-40mm laminált bútorlap.
- Színe: világos tölgy, (pl. EGGER: U963 ST9 Cremona homoksárga tölgy, vagy KAINDL K4335 NM PG7 Stadtberg Beech Creme, vagy FUNDERMAX 1402 Bleached Oak, vagy ezzel megegyező minőségű, színű).
- Élzárás: 36-40mm széles, 2mm vastag színazonos ABS.
- Vasalat: króm színű lengőajtó vasalat (pl. HAFELE, BLUM, vagy ezekkel megegyező minőségű)

FALBURKOLATOK (fehér és tölgy színű):

(Konszignációs jelük: 
fehér: FBF6045, FBF4545, FBF15045, FBF4945, FBF11545, FBF5545, FBF15045, FBF3545,
tölgy: FBT29595, FBT24020, FBT7520, FBT4495, FBT12020, FBT5520, FBT8095, FBT13095, FBT20095, FBF40095, FBT49095, FBT53095, FBT27895, FBT70095, FBT42795)

- Általánosságban: A falburkolatoknál a bútorra kerülő elektromos szerelvényeket, és azok felszerelését nem tartalmazza az asztalos munka, csak a szerelvények helyét készíti el, azaz a bútorlapra kerülő furatokat.
A falburkolatok 18-19 mm-es bútorlapból készülnek, mögötte 16 mm-es duplungokkal és 16 mm-es rejtett párnafás rögzítéssel, a kialakult 50 mm vastag élek 2 mm-es színazonos ABS egybefüggő élzárásával. A burkolatoknak alkalmasnak kell lenni az elektromos csatlakozások beépítésére, annak csak a helyét kell kimarni.
A 20 és 45cm magas falburkolat elemek az alatta lévő asztalra, szekrényre takarnak rá felülről, és egyúttal biztosítják az esetleges falegyenetlenségek elrejtését.
- Anyaga: 18-19 mm-es laminált bútorlap.
- Színe: konszignáció és terv szerint világos tölgy, illetve fehér
 	- Világos tölgy (pl. EGGER: U963 ST9 Cremona homoksárga tölgy, vagy KAINDL K4335 NM PG7 
 	Stadtberg Beech Creme, vagy FUNDERMAX 1402 Bleached Oak, vagy ezzel megegyező minőségű, 
 	színű),
 	- Fehér (pl. EGGER W908 ST2 Bázis fehér, vagy ezzel megegyező minőségű, színű)
- Élzárás: 2mm vastag színazonos ABS.

A falburkolatok a bútorterveken szereplő elemek, azonban jelen bútorbeszerzési eljárásnak nem képezik a részét, azokat az ajánlatkérő külön eljárás részeként kívánja beszerezni.

KEREK TÁRGYALÓASZTAL (készül 1db – 116-os emeleti tárgyalóba):

(Konszignációs jele: KA)

- Mérete: d=90cm, h=75,5cm. 
- Asztallap anyaga: 25mm fehér hpl. dekorral (pl. EGGER W908 ST2 Bázis fehér, vagy ezzel megegyező minőségű, színű) borított bútorlap.
- Élzárás: 2mm vastag színazonos ABS.
- központi asztalláb: 73cm magas központi lábszerkezet, fekete szinterezett acél, kerek lapos talprész, (pl. DUBLINO PG 7006, vagy ezzel megegyező minőségű, színű)

ÉTKEZŐASZTAL (készül 8db – Teakonyhába):

(Konszignációs jele: ÉA)

- Mérete: 140x80x75cm.
- Asztallap anyaga: 25mm fehér hpl. dekorral (pl. EGGER W908 ST2 Bázis fehér, vagy ezzel megegyező minőségű, színű) borított bútorlap.
 - Élzárás: 2mm vastag színazonos ABS.
- Lábak: 4 láb / asztal. 6x6cm szögletes keresztmetszetű, 70-71cm magas,  RAL 9006 színre porszórt fém láb, asztallaphoz rögzítő elemmel csatlakozik, ami a láb tartozéka, alul állítható magasságú műanyag talp (pl. HAFELE 635.59.272, vagy ezzel megegyező minőségű)

TEAKONYHA:

(Konszignációs jelük: Mz60, AzF60, AM60, SZH, F60, P5, MP,  VV, LE, MOS, MOSCS)

- Általánosságban: bútorterv szerint; külméret pontosság: nagyobb befoglaló külméret nem lehet, hacsak nem fér be a rendelkezésre álló helyre, kisebb befoglaló külméret -1% eltérés engedélyezett.
A mikro elhelyezése miatt az álló szekrényben a teljes átszellőzést (alul-felül) biztosítani kell. A mosogatós szekrény fix előlapos, alatta mély fiók, mely fiókban a szelektív hulladékgyűjtő kerül elhelyezésre.
- Anyaga: 18-19mm laminált bútorlap. 
- Színe: fehér (pl. EGGER W908 ST2 Bázis fehér, vagy ezzel megegyező minőségű, színű).
4db magasszekrény ajtólapja terv szerint színes, a Kőbányai Önkormányzat arculati kézikönyvében rögzített színekben, az alábbiak szerint: 
 	- Zöld: RAL 6017 May green (pl. EGGER: U632 ST15 Fű Zöld, vagy KAINDL 27190 BS Mamba green, 
 	vagy FUNDERMAX 0619 Maigrün, vagy ezzel megegyező színű).
	- Piros: RAL 3020 Traffic red (pl. EGGER: U321 ST15 Kínai vörös, vagy KAINDL 27113 PE Red, vagy 
 	FUNDERMAX 0067 Red, vagy ezzel megegyező minőségű, színű).
	- Kék: RAL 5018 Turquoise blue (pl. EGGER: U633 ST15 Türkisz, vagy KAINDL 20245 Nm Ocean, vagy 
 	FUNDERMAX 0595 Pacific, vagy ezzel megegyező színű).
	- Sárga: RAL 1017 Saffran Gelb (pl. EGGER: U114 ST15 Sárga, vagy KAINDL 2134 PE Zink, vagy 
 	FUNDERMAX 0736 Saffron, vagy ezzel megegyező színű)
- Élzárás: 2mm vastag színazonos ABS.
- Lábazat: A szekrényel állító lábait szálcsiszolt aluminium színű hpl. borítású bútorlap takarja, színazonos 2mm ABS élzáróval és az alsó élre ráhúzott színtelen vízzáró extrudált elemmel.
Az „Mz60” konszignációs jelű bútorok lábazati részén 60cm széles perforált alumínium rács biztosítja a szellőzést.
- Ajtófogantyú: 138mm rozsdamentes acél, 2 ponton rögzített, U-alakú típus (pl. IKEA ATTEST cikkszám 900.385.41 vagy ezzel megegyező minőségű, színű)
-Vasalatok: 110o –os fém kivetőpánt, króm színű (pl. HAFELE vagy IKEA BLUM, vagy ezzel megegyező minőségű). A színes ajtókra 3db pánt/ajtó kerül. A felsőszekrények felfelé nyíló ajtóinak vasalata: gázrugós.
A görgős fiókcsúszó vasalat nem csillapított (pl. HAFELE vagy IKEA BLUM, vagy ezzel megegyező minőségű).
A fiókok hagyományos szürke fém fiókbelsőkkel készülnek (pl. IKEA METOD, vagy ezzel megegyező minőségű).
- Polcok: a bútorral fixen összeépítettek.
- Zár: az „Mz60” és „AzF60” konszignációs jelű szekrények ajtóin kulcsos (minimum 2 db kulcs) egypontos biztonsági zár. 
- Passzelem: A bútorsor falhoz csatlakozó végén a szélső „Mz60” konszignációs jelű magasszekrény oldala és a fal közti 5cm széles rést a helyszíni méretre beszabott fehér egyenes passzelem takarja. 
- Munkapult: 38mm vastag bútorlap hpl. dekor borítással, sötétszürke szín: RAL 7024 Graphitgrau (pl. EGGER: U961 ST2 Grafit, vagy KAINDL 2162 PE Graphite Grey, vagy FUNDERMAX 0077 Graphitgrau, vagy ezzel megegyező minőségű, színű). – Munkapult élzárása: 2mm vastag színazonos ABS.
- Vízvető: A munkalapot a falnál és az állószekrények mellett alumínium vízzáróval kell leválasztani. (Pl. Forest 66-os típusú léc, kód: 00015710040, vagy ezzel megegyező minőségű).
- Munkapult és felsőszekrények közötti szabad hátfal: csempézett.

RP- RECEPCIÓS PULT:

(Konszignációs jele: RP)

A pult 3 részből áll: 
1.  	Front rész, Mérete: 400x80x110cm. A sötétszürke pult frontja előtt üveglap:
16 mm-es bútorlapra ragasztott, egyedi grafikai mintával fóliázott 4 mm-es színtelen üveg, mely elemeket 21 mm-es Aluminium T-léc rögzíti egybe. Az üveg a középső vízszintes 10cm-es pultlapnál megszakad.
- A vízszintes pultlap mérete: 400x80x10cm. A pultlap anyaga: sötétszürke hpl. dekorral borított bútorlap (pl. EGGER: U961 ST2 Grafit, vagy KAINDL 2162 PE Graphite Grey, vagy FUNDERMAX 0077 Graphitgrau, vagy ezzel megegyező színű). A hpl. dekor tábla osztás nélküli egész lap, illetve ez az egész bútorrész   toldás nélküli. Élzárása: 10cm széles színazonos 2mm ABS éllel. Tartozék: 2db sötétszürke (fekete) műanyag kábelátvezető. A többi alkatrész anyaga a hpl. dekorral megegyező színű bútorlap.
- Élzárás az egész pulton: színazonos 2mm ABS éllel.
- Láb rész: A pult minden része szintezhető. A szekrény részek a telelábon belül elhelyezett, a szekrény fenéklap belseje felől állítható színtező lábakkal. A többi elem alatt műanyag perselyes magassági állítási lehetőség.
2. 	Oldalsó pultrész, Mérete: 164x60x110cm.  A sötétszürke pult és falburkolat, alsó szekrényes elemekből, pultlapból, és fölötte 5cm vastag, illetve 15cm vastag, 35cm magas, falburkolatból áll. Anyaga és élzárása azonos a frontrész elemeivel. 
Az álmennyezetből az oldalsó gipszkarton takarófal mögött levezetett áramvezetékek a falburkolatok mögött kerülnek elvezetésre a terven jelölt helyeken dugaljak kialakításához furatokkal, illetve a kapcsolószekrényekhez. 
- Zár: 1-1 szekrényelemhez 1-1db kulcsos zár. 
- Ajtófogantyú: matt króm, 2 ponton rögzített típus (pl. IKEA TAG 116mm-es vagy ezzel megegyező minőségű, színű)

3.	 Fölső rész, Mérete: 100x90x15cm. Fehér 3 ajtós kapcsolószekrény: az elektromos kapcsolószekrényeket és kapcsolókat takarja. 
- Anyaga: Porszórt festett fehér bútorlap. Színe a falszín fehérrel azonos.
- Zár: 1-1db kulcsos zár.

MOBÍLIÁK

ANYAKÖNYVI IRATTÁRI SZEKRÉNYEK:

A költségvetési kiírásban szereplő specifikáció szerint.

SZÉKEK, PADOK:

A költségvetési kiírásban szereplő specifikáció szerint.

EGYEBEK

GYEREKBÚTOROK

A költségvetési kiírásban szereplő specifikáció szerint.

TŰZGÁTLÓ SZEKRÉNYEK AZ F12 JELŰ ANYAKÖNYVI IRATTÁRBA

A költségvetési kiírásban szereplő specifikáció szerint.

IRATTÁR SZÁMÁRA FÉM POLCRENDSZER, METRIKUS CSAVARKÖTÉSŰ FÉM ÁLLVÁNYELEMEKBŐL

A költségvetési kiírásban szereplő specifikáció szerint.

Ahol ajánlatkérő konkrét gyártmányú, eredetű, típusú dologra hivatkozik, az a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történik, ajánlatkérő az „azzal egyenértékű” terméket is elfogadja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján.

Ignácz Erika
belsőépítész